##### Diagram charakterystyki anteny typu V

(VA, VB, ... VH, VI)

Ten typ diagramu symetrycznej charakterystyki promieniowania ma dwie główne wiązki promieniowania oparte na przesuniętych elipsach. Elementy elipsy można przesunąć, a ich kąt połówkowy promieniowania wykorzystać jako parametr. Skala przesunięcia jest wyrażona przez 2 literę w kodzie typu. Parametrów tych nie można określić w tradycyjny sposób ze względu na dany format kodu typu oraz określoną liczbę znaków zawartych w ciągu kodu. Dlatego też pierwsza grupa cyfr musi być rozdzielona na dwie części, tak, aby kod mógł przedstawić bardziej niezależne dane elementów. Jednak to rozwiązanie oznacza, że należy mierzyć się z trudniejszymi krokami parametrów.

Wartość cząstkowa kąta połowy mocy może różnić w skali 5 stopni, przy minimalnych i maksymalnych stopniach wynoszących odpowiednio 15 i 60 stopni.

Przesunięcie elips może być określone w przedziale od 0,00 do 0,40 w 9 etapach, każdy 0,05.

| Rodzaj zapisu to: | mnnVArr |
| --- | --- |
|  | … |
|  | mnnV I rr |

| Przy | m | = | Jednocyfrowa liczba określająca cząstkową wartość połowy mocy kąta. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nn | = | Dwucyfrowa liczba reprezentująca cząstkową wartość kąta pomiędzy dwiema głównymi wiązkami promieniowania. |
|  | rr | = | Dwucyfrowa liczba, wartość, której jest 100 wielokrotnością promienia okręgu obejmującego listki boczne. |

Interpretacja oraz zakres parametrów:

|  = m * 5 + 15 | Jest wartością cząstkową połowy mocy kąta. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 <  < 65o | Jest wypełniana automatycznie, ponieważ  znajduje się pomiędzy 15 a 60 stopni ze względu na zakres „m”. |

|  = nn | Jest połową kąta otwarcia pomiędzy głównymi wiązkami promieniowania. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 <  | Nie ma ograniczeń dotyczących maksimum kąta otwarcia. Jednak zaleca się ograniczyć połowiczny kąt otwarcia do 90 stopni. |

| Ro = rr/100 | Promień obejmując boczne listki. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 < ro < 1,0 | Jest wypełniane automatycznie. |

| e | Przesunięcie wartości skrajnych elipsy. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 < e < 1/2 | Jest wypełniane automatycznie. |

| e | 4. i 5. znak w ciągu |
| --- | --- |
| 0,00 | VA |
| 0,05 | VB |
| 0,10 | VC |
| 0,15 | VD |
| 0,20 | VE |
| 0,25 | VF |
| 0,30 | VG |
| 0,35 | VH |
| 0,40 | V I |

Podstawowe zależności to”

Jeśli e=0, wówczas e= 1E-5

k5=1+e22

b2=k52∗1−cos2αk5−cosα2−1−e22

k4=b2−k5

k3=b2∗e∗k5

k2=b4∗k5−k3

k1=b2∗1−e2

| ri=k1*cosx+k2*cos2x+k3k4*cos2x+k5 | Względny zysk wiązki i-ta (i=1,2) |
| --- | --- |

W powyższym równaniu x jest bieżącą współrzędną kąta wiązki.

| r1=fnct() | Względny zysk wiązki 1 |
| --- | --- |
| r2=fnct(-2*) | Względny zysk wiązki 2 |
| Przy  | Bieżący kąt |

Otrzymana moc promieniowania jest utworzona poprzez odjęcie maksimum od r1, r2 i ro pomnożone dla dowolnego kierunku.

Pole 9A bazy danych musi zawierać azymut osi głównej wiązki, w stosunku do której można osiągnąć inne, poprzez dodatni obrót kąta o mniej niż 180 stopni.

Przykłady anteny typu V