Aneks 6

Instrukcje kodowania dla diagramów charakterystyki anten

w lądowej służbie ruchomej

Instrukcje kodowe dla schematów anteny

1	Postanowienia ogólne

- Dla opisu charakterystyki diagramów anteny w procedurze koordynacji, stosuje się ciąg znaków składający się z 3 cyfr, 2 liter oraz 2 cyfr, zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 25-08.

Ciąg znaków wygląda następująco:

| 000 | xx | 00 |
| --- | --- | --- |
| 1. - 3. znak | 4. - 5.znak | 6.- 7. znak |

Ciąg musi zostać nadany w jednym bloku: 000XX00.

1.2	Ciąg ten będzie stosowany:

- Do opisu charakterystyki anteny należącej do Administracji przygotowującej wniosek koordynacyjny, i

- Do zilustrowania charakterystyki anteny należącej do innej Administracji podczas oceny wniosku koordynacyjnego tej administracji.

- Ogólnie, poziomą charakterystykę należy rozważać w ramach 9XH. Jeśli istnieje elewacja w charakterystyce pionowej, kąt elewacji powinien zostać wyszczególniony w pozycji 9B wniosku koordynacyjnym. Pionowa charakterystyka powinna być opisany w ten sam sposób jak charakterystyka pozioma i powinna zostać wyszczególniona w pozycji 9XV.

- Załączniki 1 i 2 do niniejszego Aneksu zawierają ilustracje graficzne 9 typowych diagramów charakterystyk anten, które są reprezentatywne dla typów anten stosowanych w praktyce. Zostały one zidentyfikowane przez następuję kody dwuliterowe: EA, EB, EC, DE, KA, LA, CA, CB, i CC. Wzory dla ilustracji graficznych zostały przedstawione w Załącznikach 3 i 4, a Załącznik 5 zawiera opisy diagramów charakterystyk anten typu Vi W. Załączniki 6 i 7 zawierają diagramów charakterystyk anteny typu TA.

- Jeśli parametr 9XV (charakterystyka anteny pionowej) jest kodem anteny TA, wówczas oznacza on wzór anteny radiowej 3D pochylanej elektrycznie.

- Dla każdej stacji, należy zdefiniować wyłącznie jeden typ anteny, obowiązujący we wszystkich kierunkach, które mogą dotyczyć innych państw.

2	Skład ciągu dla typowych grup diagramów charakterystyk anten

- Dla schematów grup EA, EB, EC oraz LA (Załącznik 1), następujące dane muszą zostać zakodowane w ciągu:

| 1. – 3. znak: | Znaki te opisują zakres kąta diagramu kierunkowego, dla którego moc promieniowana spadła do 50% swojej maksymalnej wartości. Kąt ten musi zostać określony z kierunku maksymalnego zysku w kierunku, który oznacza 50% pomocy promieniowania (na schemacie 1/√2 = 0,707 natężenia pola). Przykład: 030 dla kąta 30 stopni. |
| --- | --- |
| 4.– 5.znak: | Znaki te opisują grupę diagramów charakterystyki anteny, np. EA, EB, etc. Dla anten dookólnych należy stosować ND. |
| 6. – 7. znak: | Znaki te opisują krąg otaczające boczne listki, nie ujęte w podstawowym wzorze zdefiniowanym przez pierwsze 5 znaków. Te dwa znaki można otrzymać na podstawie tłumienności określonej przez ten krąg na schemacie anteny, pomnożone przez 100. jeśli podany jest tylko stosunek skuteczności urządzenia – do przodu i do tyłu (ang. front-to-back ratio), cyfry te mogą zostać wyliczone przy pomocy tego równania: |

dwie cyfry =102 - f:b ratio20		(f:b ratio w dB)

- Dla schematów grup CA, CB, CC i KA (Załącznik 2), następujące dane muszą zostać zakodowane w ciągu:

| 1.– 3.znak: | Znaki te nie opisują kąta, jak to miało miejsce w przypadku schematów anten w 2.1 powyżej. Cyfry te opisuję natomiast współczynnik wklęsłości. Można je uzyskać na podstawie wartości tłumienności na schemacie anteny, pomnożone przez 100. |
| --- | --- |
| 4.– 5.znak: | Znaki te opisują grupę diagramów charakterystyki anteny, np. CA, CB, etc. |
| 6.– 7.znak: | Dla typów anten z lub bez nieznacznych bocznych listków, cyfry te mają wartość 00. Jeśli listki boczne wykraczają poza linie diagramu określone przez cyfry 1 - 3, należy uwzględnić największy listek boczny. W tym przypadku, cyfry 6 - 7 są obliczane w ten sam sposób, jak cyfry 6 - 7 w punkcie 2.1. |

- Dla schematów grupy TA, następujące dane należy zakodować w ciągu:

| 1.– 3.znak: | Znaki te opisują zakres kąta schematu kierunkowego pomnożony przez 10, dla którego moc promieniowana spadła do 50% swojej maksymalnej wartości. Kąt ten musi zostać określony z kierunku maksymalnego zysku w kierunku, który oznacza 50% pomocy promieniowania (na schemacie 1/√2 = 0,707 natężenia pola). Przykład: 300 dla kąta 30 stopni. |
| --- | --- |
| 4.– 5.znak: | Znaki te opisują grupę diagramów charakterystyki anteny, np. TA. |

| 6.– 7.znak: | Znaki te opisują krąg otaczające boczne listki, nie ujęte w podstawowym wzorze zdefiniowanym przez pierwsze 5 znaków. Te dwa znaki można otrzymać na podstawie tłumienności określonej przez ten krąg na schemacie anteny, pomnożone przez 100. Jeśli podany jest tylko stosunek skuteczności urządzenia – do przodu i do tyłu (ang. front-to-back ratio), cyfry te mogą zostać wyliczone przy pomocy tego równania: |
| --- | --- |

dwiecyfry=102 - f:b ratio20       (f :b ratio w dB)

- Dla wszystkich diagramów przestawionych na wykresach w Załącznikach 1 i 2, linie inne niż te nakreślone na diagramie są dozwolone, pod warunkiem, że nie wychodzą one poza krawędź diagramu. Przykład : Dla anten typu EA, tylko kąty o stopniach 65, 45, 30 i 15 zostały zaznaczone, ale dopuszczalne są inne kąty pomiędzy 0 a 65 stopni.

3	Tworzenie ciągu znaków dla danego diagramu charakterystyki anteny

- Dla anteny dookólnej, ciąg jest wyrażone przez 000ND00.

- Dla innych typów anten, diagram, który ma być stworzony, jest porównywany ze diagramami w Załącznikach 1 i 3. Ciąg znaków należy oprzeć o diagram w tych Załącznikach, który jest najbardziej zbliżony do diagramu, który ma powstać. Wartości liczbowe współczynnika tłumienności można znaleźć w tabelach w Załącznikach 1 i 2. Tłumienność przedstawiona przez dany typ anteny nie musi przekraczać rzeczywistej tłumienności anteny o więcej niż 1 dB w kierunku dowolnego z państw, których to dotyczy. Nie istnieją limity w innych kierunkach.

- Typy anten CA, CB, CC oraz DE mają kilka głównych wiązek promieniowania. W tych przypadkach, stosuje się procedurę opisaną w punktach 2.1 i 2.2. Jednak ciąg znaków należy podać tylko ja jednego z głównych listków.

4	Uzyskiwanie diagramu charakterystyki anteny z ciągu znaków

4.1	Dwuliterowy kod wskazuje na typ anteny.

- Kąt połowy mocy, boczny listek oraz tłumienność, wypukłość można uzyskać z cyfr w ciągu znaków.

  - Dla innych kątów, najgorsze przypadki wartości tłumienności można uzyskać z tablic w Załączniku 1 i 2 lub wyliczyć stosując poniższe równanie:

Współczynnik tłumienności (dB) = 20 * log (wartość liczbowa na diagramie)

Zakres tej wartości wynosi zawsze pomiędzy 0 a 1.